YXEMS-BG-05

201010041

2010100410U

2013100272U

宜  兴  市  环  境  监  测  站

监  测  报  告

（2013）环监（验收）字第（150）号

监测类别：          委   托   监   测

项目名称：  5200t/a油漆、3000t/a树脂、500t/a固化剂扩建项目“三同时”验收监测

委托单位：      江苏鑫源生化科技发展有限公司

地址：宜兴市荆溪路35号五局大院     邮编：214206    电话：87992631

2013年12月16日

承  担  单  位：宜兴市环境监测站

站          长：谢卫平

项 目 负 责 人：蒋科伟

报  告  编  写：韩鹏程

一          审：

二          审：

审          定：

现场监测负责人：蒋科伟

参  加  人  员：蒋科伟、韩鹏程、周禛

宜兴市环境监测站

电话：0510—87992631

邮编：214206

地址：宜兴市荆溪路35号五局大院

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 5200t/a油漆、3000t/a树脂、500t/a固化剂扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建√ 技改 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 油漆、树脂、固化剂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 醇酸树脂清漆（扩建前500t/a，扩建后1000 t/a），醇酸树脂哑光漆（扩建前500t/a，扩建后1000 t/a），聚氨酯清漆（扩建前300t/a，扩建后600 t/a），聚氨酯色漆（扩建前200t/a，扩建后400 t/a），氨基漆（扩建前250t/a，扩建后500 t/a），硝基清漆（扩建前0t/a，扩建后300t/a），硝基色漆（扩建前0t/a，扩建后200t/a），丙烯酸树脂漆（扩建前0t/a，扩建后200t/a），环氧防腐漆（扩建前250t/a，扩建后500t/a），有机硅耐高温漆（扩建前150t/a，扩建后300t/a），过氧乙烯耐氨磁漆（扩建前100t/a，扩建后200t/a），醇酸树脂（扩建前1405t/a，扩建后1800t/a），聚氨酯树脂（扩建前885t/a，扩建后1200t/a），固化剂（扩建前0t/a，扩建后500t/a） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 醇酸树脂清漆（扩建前500t/a，扩建后900 t/a），醇酸树脂哑光漆（扩建前500t/a，扩建后950 t/a），聚氨酯清漆（扩建前300t/a，扩建后600 t/a），聚氨酯色漆（扩建前200t/a，扩建后400 t/a），氨基漆（扩建前250t/a，扩建后450 t/a），硝基清漆（扩建前0t/a，扩建后300t/a），硝基色漆（扩建前0t/a，扩建后180t/a），丙烯酸树脂漆（扩建前0t/a，扩建后180t/a），环氧防腐漆（扩建前250t/a，扩建后500t/a），有机硅耐高温漆（扩建前150t/a，扩建后300t/a），过氧乙烯耐氨磁漆（扩建前100t/a，扩建后200t/a），醇酸树脂（扩建前1405t/a，扩建后2605t/a），聚氨酯树脂（扩建前885t/a，扩建后1200t/a），固化剂（扩建前0t/a，扩建后500t/a） |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.3 | 开工日期 | 2012.7 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2013.9 | 现场监测时间 | 2013.11 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 无锡市环保局 | 环评报告表编制单位 | 江苏久力环境工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2100万元 | 环保投资总概算 | 210万元 | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 2100万元 | 实际环保投资 | 210万元 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》国家环保总局第13号令（2001年12月） 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环保局环发[2000]38号文及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》 《江苏鑫源生化科技发展有限公司5200t/a油漆、3000t/a树脂、500t/a固化剂扩建项目环境影响报告书》江苏久力环境工程有限公司2012年3月 《江苏鑫源生化科技发展有限公司5200t/a油漆、3000t/a树脂、500t/a固化剂扩建项目环境影响报告书预审意见》宜环发（2012）第16号、宜兴市环保局2012年3月 《江苏鑫源生化科技发展有限公司5200t/a油漆、3000t/a树脂、500t/a固化剂扩建项目环境影响报告书审批意见》锡环管（2012）30号、无锡市环保局2012年5月 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》江苏省环保局苏环管[97]122号 《江苏鑫源生化科技发展有限公司委托验收监测申请》2013年10月 无锡市环境保护局委托竣工验收的函（锡环管函【2013】106号） |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司清源污水处理厂接管要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区厂界噪声标准 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） 污水接管考核量：水量≤3439吨/年、COD≤1.07吨/年、SS≤0.487吨/年、氨氮≤0.035吨/年、总氮≤0.074吨/年、总磷≤0.012吨/年。 有组织排放大气污染物：甲苯≤0.13吨/年、二甲苯≤0.39吨/年、三甲苯≤0.13吨/年、醋酸乙酯≤0.13吨/年、烟尘≤0.85吨/年、HCL≤9.1吨/年、甲醇≤0.1吨/年。 |  |  |  |  |

二、主要生产工艺流程及污染物：

1、醇酸树脂工艺流程图：

工艺流程简要说明：

（1）将脂肪酸、二乙二醇、苯酐、松香（增塑剂）、二甲苯（溶剂）、甘油按30：8：10：35：4：10的比例投入反釜中，并搅拌均匀，其中液体物料通过物料泵输送，固体物料通过机械输送进入反应釜；

（2）通过导热油炉加热，控制反应釜内温度在150℃～200℃左右，使脂肪酸、苯酐和二乙二醇、甘油进行酯化、聚合反应，反应时间控制在6h左右，酯化反应时产生的挥发性气体（主要成分为水、二甲苯、二乙二醇），经两级冷凝（循环冷却水夹套冷凝）后得到的二甲苯、二乙二醇回流使用，冷凝下来的酯化水（含少量有机溶剂）作为危废委托宜兴市凌霞固废处置有限公司集中处理，少量不凝气经催化燃烧处理后达标排放；冷凝器的冷凝面积为35m2，气体停留时间为35s左右，气体出口温度为35~40℃，两级冷凝效率为98%。

（3）检验固体含量达标后，添加甲苯、二甲苯、100#溶剂油进行稀释，并搅拌使其混合均匀，然后压滤到清洁区装桶，即为醇酸树脂。

需要说明的是醇酸树脂生产设备均为专用密闭设备，无需清洗，不产生清洗废水、废液。

2、聚氨酯树脂生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

（1）将蓖麻油、甘油、苯酐、松香（增塑剂）、二甲苯（溶剂）按33：24：10：33：2的比例投入密闭的反应釜中，并搅拌均匀，其中液体物料通过物料泵输送，固体物料通过机械输送进入反应釜；

（2）通过导热油炉加热，控制反应釜内温度在150℃～200℃左右，使蓖麻油、苯酐和甘油发生酯化、聚合反应，反应时间控制在6h左右，酯化反应时产生的挥发性气体（主要成分为水、二甲苯），经两级冷凝（循环冷却水夹套冷凝）后得到的二甲苯回流使用，冷凝下来的酯化水（含少量有机溶剂）作为危废委托宜兴市凌霞固废处置有限公司集中处理，少量不凝气经催化燃烧处理后达标排放；冷凝器的冷凝面积为25m2，气体停留时间为35s左右，气体出口温度为35~40℃，冷凝效率为98%。

（3）检验固体含量达标后，加入二甲苯、醋酸丁酯进行稀释，并搅拌使其混合均匀，然后压滤到清洁区装桶，即为聚氨酯树脂。

需要说明的是聚氨酯树脂生产设备均为专用密闭设备，无需清洗，不产生清洗废水、废液。

3、固化剂生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

（1）先将醋酸丁酯、醋酸乙酯、二甲苯等溶剂按6：7：28的比例通过物料泵经管道加入反应釜中，然后按1：3的摩尔比投入三羟甲基丙烷、甲苯二异氰酸酯（TDI），搅拌混合均匀后，控制釜内温度在70℃，反应时间控制在4h左右，使其进行酯化反应，反应时产生的含二甲苯、醋酸丁酯、醋酸乙酯的挥发废气经两级冷凝后大部分回用，其余不凝气经催化燃烧处理后达标排放；冷凝器的冷凝面积为20m2，气体停留时间为35s左右，气体出口温度为35~40℃，冷凝效率为98%。

（2）待反应完全后再添加溶剂（醋酸丁酯）混合、搅拌均匀，使之达到预计含量，经压滤、装桶后即为成品固化剂。

需要说明的是固化剂生产设备均为专用密闭设备，无需清洗，不产生清洗废水、废液。

4、聚氨酯清漆生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

将聚氨酯树脂（本公司生产）、干燥剂、消泡剂、100#溶剂油按240：1：1：3的比例投入反应釜中，搅拌混合均匀后，经检验合格得到半成品漆，然后按1：1：1的比例投入固化剂（本公司生产）以及二甲苯、100#溶剂油等稀释剂，混合搅拌均匀，然后经板框压滤机压滤、装桶得到清漆成品。操作条件为常温、常压，整个生产过程都在一个反应釜内进行。

5、聚氨酯色漆生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

将聚氨酯树脂（本公司生产）、颜料、100#溶剂油（主要成分为三甲苯）按40：9：5的比例投入反釜中，搅拌混合均匀后，研磨到需要的规格，加入流平剂、消泡剂进行调配，经检验合格后得到半成品漆，再按1：2的比例投入固化剂（本公司生产）以及二甲苯，混合稀释后，经压滤、装桶得到色漆成品。操作条件为常温、常压，整个生产过程基本在一个反应釜内进行。

6、氨基漆生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

将醇酸树脂（本公司生产）、颜料按47：6的比例投入釜中搅拌、研磨均匀，然后按12：4：1的比例加入氨基树脂（外购）、100#溶剂油（主要成分为三甲苯）、助剂进行调配得到所需的规格，经压滤、装桶，即为氨基漆。操作条件为常温、常压，整个生产过程基本在一个反应釜内进行。

7、醇酸树脂清漆生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

（1）配制稀释剂

将醋酸丁酯、醋酸乙酯、二甲苯、环己酮按4：2：1：1的比例一次性投入釜中，经高速分散机分散（俗称“拉缸”），搅拌混合均匀后得到稀释剂。操作条件为常温、常压。

（2）配制半成品漆

将醇酸树脂、醋酸丁酯、环己酮按12：3：1的比例投入釜中，经高速分散机分散，检验细度、粘度等指标，合理添加流平剂、消泡剂及催干剂等助剂进行搅拌，混合均匀后即为半成品清漆。操作条件为常温、常压。

（3）配制清漆

将配制的半成品漆、稀释剂以及本厂制备的固化剂按照2：2：1的比例一次性投入釜中，搅拌混合均匀，经检验达到合格标准后，经板框压滤机压滤、装桶，得到成品清漆。

以上各工序中除分散机分散工序，其他生产过程都在一个反应釜内进行。

8、醇酸树脂哑光漆生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

（1）配制稀释剂

将醋酸丁酯、醋酸乙酯、二甲苯、环己酮按4：2：1：1的比例一次性投入釜中，经高速分散机分散（俗称“拉缸”），搅拌混合均匀后得到稀释剂。操作条件为常温、常压。

（2）配制半成品漆

将醇酸树脂（本公司生产）、醋酸丁酯、二甲苯、硝化棉溶液（外购）按300：25：21：50的比例投入釜中，经高速分散机分散，检验细度、粘度等指标，合理添加流平剂、消泡剂及催干剂等助剂进行搅拌，混合均匀后即为半成品哑光漆。操作条件为常温、常压。

（3）配制哑光漆

将配制的半成品漆、稀释剂以及本厂制备的固化剂按照2：2：1的比例一次性投入釜中，搅拌混合均匀，经检验达到合格标准后，经压滤、装桶，得到成品哑光漆。

9、硝基清漆生产工艺流程图

工艺流程简要说明：

将邻苯二甲酸二丁酯与外购的硝基树脂、硝化棉溶液按1：26：34的比例投入釜中搅拌均匀，检验固体含量合格后，压滤、装桶，即为硝基清漆。操作条件为常温、常压条件，以上生产过程都在一个反应釜内进行。

10、硝基色漆生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

将蓖麻油、颜料以及外购的硝基树脂按1：2：17的比例投入釜中分散、研磨均匀，然后压滤、装桶，即为硝基色漆。操作条件为常温、常压条件。

11、丙烯酸树脂漆生产工艺流程图：

工艺流程简要说明：

（1）投料、分散、研磨：将丙烯酸树脂（外购）、醋酸乙酯、醋酸丁酯、丁醇、二甲苯、颜料、助剂和外购的硝化棉溶液按一定比例加入反应釜，经分散机分散均匀后，再经研磨机将其研磨到规定的粒度大小；

（2）调质：向反应釜内加入少量的丙烯酸树脂、醋酸乙酯、醋酸丁酯、丁醇、二甲苯、颜料等进行调质；

（3）过滤、装桶：调质后，抽取少量的釜内物料进行检验合格后，经过滤、装桶即得到成品丙烯酸树脂漆。

以上各工序中除分散、研磨工序，其他生产过程都在一个反应釜内进行。

12、环氧防腐漆生产工艺流程图：

工艺流程简述：

（1）投料、分散：按40：20：24：2：2：1：10的比例将环氧树脂（外购）、聚酰胺树脂、二甲苯、丁醇、环己酮和颜料、助剂等助剂通过流量计（液体）、电子秤（固体）精确的计量加入分散机（俗称“拉缸”）中，采用密闭、可调速的高速分散机搅拌拉缸中的原辅材料至物料混合均匀；

（2）研磨：将分散好的物料加入磨砂机中进行研磨，直至达到规定的细度；

（3）调色：将少量的环氧树脂、聚酰胺树脂、二甲苯、丁醇、环己酮、颜料加入研磨好的物料中，充分搅拌，混合均匀；

（4）过滤、包装：调质后的出料经过滤后，经自动灌装机罐装入桶，然后贴上标签，装箱入库。

以上各工序中除分散、研磨工序，其他生产过程都在一个反应釜内进行。

13、有机硅耐高温漆生产工艺流程图：

工艺流程简述：

（1）投料、分散：按6：35：3：6：9的比例将丙二醇甲醚醋酸酯、有机硅树脂（外购）以及助剂（分散剂、耐高温填料）、着色颜料（高温碳黑）、二甲苯溶剂等通过流量计（液体）、电子秤（固体）精确的计量加入分散机（俗称“拉缸”）中，采用密闭、可调速的高速分散机搅拌拉缸中的原辅材料至物料混合均匀；

（2）研磨：将分散好的物料加入磨砂机中进行研磨，直至达到规定的细度；

（3）调质：将研磨好的物料送入调漆缸中，加入少量的树脂、助剂、溶剂，充分搅拌，混合均匀；

（4）包装：调质后的出料经检测合格后，经自动灌装机罐装入桶，然后贴上标签，装箱入库。

以上各工序中除分散、研磨工序，其他生产过程都在一个反应釜内进行。

14、过氯乙烯耐氨磁漆生产工艺流程图：

工艺流程简述：

（1）投料、搅拌：按6：20：1的比例将过氯乙烯树脂（外购）、醇酸树脂（本公司生产）、颜料等通过流量计（液体）、电子秤（固体）精确的计量加入分散机（俗称“拉缸”）中，采用密闭、可调速的高速分散机搅拌拉缸中的原辅材料至物料混合均匀；

（2）研磨：将分散好的物料加入磨砂机中进行研磨，直至达到规定的细度；

（3）调配：将研磨好的物料送入调漆缸中，加入一定量的100#溶剂、助剂，充分搅拌，混合均匀；

（4）包装：调质后的出料经检测合格后，经自动灌装机罐装入桶，然后贴上标签，装箱入库。

以上各工序中除分散、研磨工序，其他生产过程都在一个反应釜内进行。

三、主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 材质、规格及型号 | 环评数量(台) | 实际数量（台） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 不锈钢10m3 | 2 | 2 | 新增 |
| 2 | 反应釜 | 不锈钢5 m3 | 4 | 4 | 新增 |
| 3 | 反应釜 | 不锈钢4 m3 | 4 | 2 | 新增 |
| 4 | 反应釜 | 不锈钢2 m3 | 4 | 1 | 新增 |
| 5 | 稀释釜 | 15 m3 | 2 | 1 | 新增 |
| 6 | 稀释釜 | 10 m3 | 6 | 5 | 新增 |
| 7 | 调漆釜 | 5 m3 | 8 | 4 | 新增 |
| 8 | 冷凝器 | 不锈钢35m2 | 2 | 2 | 新增 |
| 9 | 冷凝器 | 不锈钢25m2 | 4 | 4 | 新增 |
| 10 | 冷凝器 | 不锈钢20m2 | 2 | 2 | 新增 |
| 11 | 冷凝器 | 不锈钢15m2 | 2 | 1 | 新增 |
| 12 | 砂磨机 |  | 5 | 0 | 新增 |
| 13 | 高速分散机 |  | 5 | 2 | 新增 |
| 14 | 进料泵 | 15m3/h | 10 | 10 | 新增 |
| 15 | 真空系统 |  | 1 | 1 | 水循环，新增 |
| 16 | 冷却塔 | 60 m3/h | 1 | 1 | 新增 |
| 17 | 电子衡器 | 500kg | 5 | 10 | 新增 |
| 18 | 化验设备 |  | 1 | 1 | 新增 |
| 19 | 导热油炉 | 120万大卡 | 1 | 1 | 新增 |
| 20 | 板框压滤机 | 10 m2 | 4 | 5 | 新增 |

四、污染物产出及处理：

1、废水：该企业废水主要为生活污水、初期雨水，经厂内污水设施处理后，与冷凝水一并接入欧亚华都（宜兴）水务有限公司进行处理。

本项目水（汽）量平衡图：（t/d）

2、废气：该企业油漆、树脂、固化剂生产过程中各生产工序都将有一定量的有机废气（G1～G14）产生，部分工序产生的废气（G1、G2、G3）先经两级冷凝回收大部分有机溶剂，其余不凝气和其他有机废气一起经催化燃烧器处理后排放，部分含尘废气（G10、G13）先经布袋除尘器除尘，再经催化燃烧器处理有机废气，经15米高的排气筒排放；1台120万kCal/h的导热油炉为生产供热，导热油炉以天然气为燃料，烟气与废气经15米高的同一根排气筒排放；车间内无组织废气经通风处理。

3、噪声：该企业噪声源主要来自反应釜、各式泵、分散机等机械设备。噪声源经厂房隔声门窗隔声、距离衰减同时辅以一些减振措施后排放。

4、固体废弃物：

| 类别 | 名称 | 分类编号 | 性状 | 产生量t/a | 处理处置方式及其数量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物 | 原料包装桶 | 66 | 固 | 48 | 返回原料供应厂家48 |
|  | 原料包装袋 | 66 | 固 | 3 | 返回原料供应厂家 3 |
|  | 生活垃圾 | 99 | 固 | 5 | 环卫清运 5 |
|  |  |  | 小计 | 56 |  |
| 危险固体 废物 | 有机废渣S1~ S3 | HW13 | 液 | 9 | 委托宜兴市凌霞固废处置有限公司集中处置，106.4 |
|  | 漆渣S4~ S14 | HW12 | 液 | 10 |  |
|  | 废弃滤布 | HW12 | 固 | 0.4 |  |
|  | 污水处理站污泥 | HW42 | 固 | 2 |  |
|  | 有机废液 | HW12 | 液 | 85 |  |
|  | 废有机溶剂 | HW12 | 液 | 50 | 收集后用于生产50 |
|  | 废金属催化剂 |  | 固 | 0.025 | 厂方回收利用，0.025 |
|  |  |  | 小计 | 156.425 |  |
|  | 合 计 |  |  | 212.425 |  |

五、监测内容、依据

宜  兴  市  环  境  监  测  站

监  测  报  告

| 委 托 单 位 | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 |  |  | 地 址 | 宜兴市经济开发区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 董科 | 电话 | 13506157787 |  | 邮 编 | 214200 |
| 样 品 名 称 | 废水监测、废气监测、厂界噪声 |  |  |  |  |  |
| 监 测 目 的 | 委托监测 |  |  |  |  |  |
| 监 测 内 容 | 一、废水监测： 该企业废水主要为生活污水、初期雨水，经厂内污水设施处理后，与冷凝水一并接入宜兴市官林凌霞污水处理厂进行处理，对接管处水质进行监测，监测因子为pH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS。 二、废气监测： 该企业企业油漆、树脂、固化剂生产过程中各生产工序都将有一定量的有机废气（G1～G14）产生，部分工序产生的废气（G1、G2、G3）先经两级冷凝回收大部分有机溶剂，其余不凝气和其他有机废气一起经催化燃烧器处理后排放，部分含尘废气（G10、G13）先经布袋除尘器除尘，再经催化燃烧器处理有机废气，经15米高的排气筒排放，监测甲苯、二甲苯的排放浓度及速率；1台120万kCal/h的导热油炉为生产供热，导热油炉以天然气为燃料，烟气与废气经15米高的同一根排气筒排放，监测其烟尘、SO2、NOx的排放浓度及速率。 三、噪声监测 该企业厂界布设8个点，昼间进行监测，点位见图。 |  |  |  |  |  |
| 监 测 依 据 | 一、废水监测： pH：《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 （GB/T6920-1986） COD:《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （GB/T11914-1989） 氨氮：《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） 总磷：《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T11893-1989） 总氮：《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） SS: 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T11901-1989） 二、废气监测： 烟尘：《锅炉烟尘测试方法》（GB/T 5468-1991） SO2：《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ/T 57-2000） NOx：定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局（2003）5.4.2.3 甲苯、二甲苯：《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 （HJ 584-2010） 三、噪声监测： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |  |  |  |  |

监测人员：蒋科伟、韩鹏程、周禛

六、废水

宜 兴 市 环 境 监 测 站

水 质 监 测 报 告

| 采样地点 或样品号码 |  | 监 测 项 目 单位：mg/l pH（无量纲） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | pH | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | SS |
| 接管处 第一次采样 |  | 11.27 | 7.38 | 21.6 | 0.34 | 0.33 | 14.1 | 5 |
| 接管处 第二次采样 |  | 11.27 | 7.34 | 27.8 | 0.32 | 0.14 | 10.8 | 6 |
| 接管处 第三次采样 |  | 11.27 | 7.35 | 26.4 | 0.36 | 0.27 | 14.0 | 5 |
| 接管处平均值 |  | 11.27 | 7.34～7.38 | 25.3 | 0.34 | 0.25 | 13.0 | 5 |
| 接管处 第一次采样 |  | 11.28 | 7.40 | 23.7 | 0.28 | 0.35 | 15.2 | 4L |
| 接管处 第二次采样 |  | 11.28 | 7.45 | 24.9 | 0.32 | 0.22 | 9.87 | 4L |
| 接管处 第三次采样 |  | 11.28 | 7.43 | 28.6 | 0.29 | 0.30 | 12.1 | 4L |
| 接管处平均值 |  | 11.28 | 7.40～7.45 | 25.7 | 0.30 | 0.29 | 12.4 | 4L |
| 评价及说明 | 欧亚华都（宜兴）水务有限公司纳管要求 |  | 6.5～9.5 | ≤500 | ≤45 | ≤8 | ≤70 | ≤400 |
|  | 说 明 | 1、企业生活污水、初期雨水、冷凝水产生量约1.86吨/天。 2、当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限，并加标志L。 |  |  |  |  |  |  |

监测人员：韩鹏程、周禛           记录：周禛               复核：蒋科伟

七、废气

废     气（1）

监    测    结    果

| 监测日期 |  | 2013.11.27 | 产生地点 |  |  | 生产车间有机废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度（m） |  | 15 | 净化方式 |  |  | 冷凝回收+催化燃烧 |  |  |
| 监测仪器型号及站内编号 |  | 自动烟气采样仪（052-7）、应用2020空气采样器（082—1） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果 |  |  |  | 标 准 |
|  |  |  |  | 处理后 第一次 | 处理后 第二次 |  | 处理后 第三次 |  |
| 监测结果 | 1 | 甲苯排放浓度 | mg/m3(标态) | 0.40 | 0.33 |  | 0.43 | 40 |
|  | 2 | 甲苯排放量 | kg/h | 2.7×10-4 | 2.2×10-4 |  | 3.0×10-4 | 3.1 |
|  | 3 | 二甲苯排放浓度 | mg/m3(标态) | 0.24 | 0.31 |  | 0.20 | 70 |
|  | 4 | 二甲苯排放量 | kg/h | 1.6×10-4 | 2.1×10-4 |  | 1.4×10-4 | 1.0 |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 湿度 | % | 3.4 | 3.5 |  | 3.5 | — |
|  | 2 | 截面积 | m2 | 0.0707 | 0.0707 |  | 0.0707 | — |
|  | 3 | 废气温度 | 0C | 81 | 82 |  | 82 | — |
|  | 4 | 废气流速 | m/s | 3.6 | 3.5 |  | 3.7 | — |
|  | 5 | 流量 | m3/h | 916 | 891 |  | 942 | — |
|  | 6 | 标态流量 | m3/h (标态) | 686 | 664 |  | 702 | — |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 101.82 | 101.82 |  | 101.82 | — |
| 备 注 |  | 监测时设备正常运行。 |  |  |  |  |  |  |

监测人员：韩鹏程、周禛           记录人：韩鹏程          审核：蒋科伟

废     气（2）

监    测    结    果

| 监测日期 |  | 2013.11.28 | 产生地点 |  |  | 生产车间有机废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度（m） |  | 15 | 净化方式 |  |  | 冷凝回收+催化燃烧 |  |  |
| 监测仪器型号及站内编号 |  | 自动烟气采样仪（052-7）、应用2020空气采样器（082—1） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果 |  |  |  | 标 准 |
|  |  |  |  | 处理后 第一次 | 处理后 第二次 |  | 处理后 第三次 |  |
| 监测结果 | 1 | 甲苯排放浓度 | mg/m3(标态) | 0.36 | 0.28 |  | 0.24 | 40 |
|  | 2 | 甲苯排放量 | kg/h | 2.3×10-4 | 1.9×10-4 |  | 1.7×10-4 | 3.1 |
|  | 3 | 二甲苯排放浓度 | mg/m3(标态) | 0.13 | 0.15 |  | 0.11 | 70 |
|  | 4 | 二甲苯排放量 | kg/h | 8.5×10-5 | 1.0×10-4 |  | 7.6×10-5 | 1.0 |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 湿度 | % | 3.7 | 3.7 |  | 3.7 | — |
|  | 2 | 截面积 | m2 | 0.0707 | 0.0707 |  | 0.0707 | — |
|  | 3 | 废气温度 | 0C | 80 | 80 |  | 80 | — |
|  | 4 | 废气流速 | m/s | 3.4 | 3.5 |  | 3.6 | — |
|  | 5 | 流量 | m3/h | 865 | 891 |  | 916 | — |
|  | 6 | 标态流量 | m3/h (标态) | 650 | 669 |  | 688 | — |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.12 | 102.12 |  | 102.12 | — |
| 备 注 |  | 监测时设备正常运行。 |  |  |  |  |  |  |

监测人员：韩鹏程、周禛           记录人：韩鹏程          审核：蒋科伟

锅  炉   烟   尘（1）

监    测    结    果

| 监测日期 |  | 2013.11.27 |  | 锅（窑）炉 型 号 |  | YY（Q）W—1500Y（Q） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度（m） |  | 15 |  | 净化方式 |  | — |  |  |  |
| 监测仪器型号及站内编号 |  | 应用3012H型皮托管平行自动烟尘采样仪（052-2）、QT203M林格曼烟气浓度图（080） |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 |  | 结 果 |  |  |  | 标准 |
|  |  |  |  |  | 除尘后第一次 |  | 除尘后第二次 | 除尘后第三次 |  |
| 监 测 结 果 | 1 | 实测烟尘排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 11.4 |  | 12.0 | 13.2 | — |
|  | 2 | 折算后烟尘排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 17.1 |  | 19.0 | 20.9 | 200 |
|  | 3 | 烟尘排放量 | kg/h |  | 8.0×10-3 |  | 9.9×10-3 | 0.0120 | — |
|  | 4 | 烟气黑度 | 林格曼级 |  | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | 1 |
|  | 5 | 实测SO2排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 10 |  | 11 | 12 | — |
|  | 6 | 折算后SO2排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 15 |  | 17 | 19 | 900 |
|  | 7 | SO2排放量 | kg/h |  | 7.0×10-3 |  | 9.1×10-3 | 0.011 | — |
|  | 8 | 实测NOx排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 84 |  | 86 | 89 | — |
|  | 9 | 折算后NOx排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 126 |  | 136 | 141 | 400 |
|  | 10 | NOx排放量 | kg/h |  | 0.059 |  | 0.071 | 0.081 | — |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 锅（窑）炉负荷 | % |  | 90 |  |  |  | — |
|  | 2 | 湿度 | % |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | — |
|  | 3 | 烟道截面积 | m2 |  | 0.0962 |  | 0.0962 | 0.0962 | — |
|  | 4 | 烟气温度 | 0C |  | 74 |  | 75 | 75 | — |
|  | 5 | 烟气流速 | m/s |  | 2.7 |  | 3.2 | 3.5 | — |
|  | 6 | 烟道风量 | m3/h |  | 935 |  | 1108 | 1212 | — |
|  | 7 | 烟气流量 | m3/h (标态) |  | 699 |  | 828 | 906 | — |
|  | 8 | 空气过量系数 | - |  | 1.8 |  | 1.9 | 1.9 | — |
|  | 9 | 大气压力 | kPa |  | 101.82 |  | 101.82 | 101.82 | — |
|  | 10 | 燃料种类 | - |  | 天然气（3立方/天） |  |  |  | — |
| 备 注 |  | 监测时锅炉正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测人员：韩鹏程、周禛             记录人：周禛          审核：蒋科伟

锅  炉   烟   尘（2）

监    测    结    果

| 监测日期 |  | 2013.11.28 |  | 锅（窑）炉 型 号 |  | YY（Q）W—1500Y（Q） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度（m） |  | 15 |  | 净化方式 |  | — |  |  |  |
| 监测仪器型号及站内编号 |  | 应用3012H型皮托管平行自动烟尘采样仪（052-2）、QT203M林格曼烟气浓度图（080） |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 |  | 结 果 |  |  |  | 标准 |
|  |  |  |  |  | 除尘后第一次 |  | 除尘后第二次 | 除尘后第三次 |  |
| 监 测 结 果 | 1 | 实测烟尘排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 7.8 |  | 9.7 | 10.8 | — |
|  | 2 | 折算后烟尘排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 11.7 |  | 14.6 | 15.3 | 200 |
|  | 3 | 烟尘排放量 | kg/h |  | 6.0×10-3 |  | 8.0×10-3 | 9.9×10-3 | — |
|  | 4 | 烟气黑度 | 林格曼级 |  | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | 1 |
|  | 5 | 实测SO2排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 10 |  | 12 | 15 | — |
|  | 6 | 折算后SO2排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 15 |  | 18 | 21 | 900 |
|  | 7 | SO2排放量 | kg/h |  | 7.7×10-3 |  | 9.8×10-3 | 0.014 | — |
|  | 8 | 实测NOx排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 77 |  | 79 | 85 | — |
|  | 9 | 折算后NOx排放浓度 | mg/m3(标态) |  | 116 |  | 119 | 120 | 400 |
|  | 10 | NOx排放量 | kg/h |  | 0.060 |  | 0.065 | 0.078 | — |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 锅（窑）炉负荷 | % |  | 90 |  |  |  | — |
|  | 2 | 湿度 | % |  | 2.4 |  | 2.5 | 2.5 | — |
|  | 3 | 烟道截面积 | m2 |  | 0.0962 |  | 0.0962 | 0.0962 | — |
|  | 4 | 烟气温度 | 0C |  | 76 |  | 78 | 80 | — |
|  | 5 | 烟气流速 | m/s |  | 2.9 |  | 3.1 | 3.5 | — |
|  | 6 | 烟道风量 | m3/h |  | 1004 |  | 1074 | 1212 | — |
|  | 7 | 烟气流量 | m3/h (标态) |  | 773 |  | 821 | 921 | — |
|  | 8 | 空气过量系数 | - |  | 1.8 |  | 1.8 | 1.7 | — |
|  | 9 | 大气压力 | kPa |  | 102.12 |  | 102.12 | 102.12 | — |
|  | 10 | 燃料种类 | - |  | 天然气（3立方/天） |  |  |  | — |
| 备 注 |  | 监测时锅炉正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测人员：韩鹏程、周禛             记录人：周禛          审核：蒋科伟

八、噪声

宜 兴 市 环 境 监 测 站

噪 声 监 测 报 告（1）

| 委托单位 |  | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 宜兴市经济开发区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 董科 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  | 13506157787 |  |  |  |
| 监测目的 |  | “三同时”验收 |  |  |  |  | 监测依据 |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |  |  |
| 测量仪器 |  | AWA6291 |  |  |  |  | 站内编号 |  |  |  |  | 016-3 |  |  |  |
| 所属功能区 |  | 3类区 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 昼间 65dB（A）,夜间55dB（A） |  |  |  |
| 测量时间 |  | 2013年11月27日13时00分至15时00分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 声源情况 | 设备名称、型号 |  |  |  | 功率 |  | 数量 |  |  |  | 运 转 状 态 |  |  |  |  |
|  | 反应釜 |  |  |  | — |  | 10台 |  |  |  | 10台运行正常 |  |  |  |  |
|  | 泵 |  |  |  | — |  | 10台 |  |  |  | 10台运行正常 |  |  |  |  |
|  | 高速分散机 |  |  |  | — |  | 2台 |  |  |  | 2台运行正常 |  |  |  |  |
| 天气情况 | 天气晴，风力 0.6 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点号 | 测点位置 |  | 主要噪声源 | 测点距声源距离 |  | 等效声级 dB（A） |  |  | 背景值 dB（A） |  |  |  |  | 计算后 监测结果 dB（A） |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  |  | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ① | 厂界东1 |  | — | — |  | 58.6 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 58.2 | — |
| ② | 厂界东2 |  | — | — |  | 58.9 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 58.5 | — |
| ③ | 厂界南3 |  | — | — |  | 55.8 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 55.0 | — |
| ④ | 厂界南4 |  | — | — |  | 56.4 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 55.7 | — |
| ⑤ | 厂界西5 |  | — | — |  | 57.9 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 57.4 | — |
| ⑥ | 厂界西6 |  | — | — |  | 59.4 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 59.1 | — |
| ⑦ | 厂界北7 |  | — | — |  | 57.0 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 56.4 | — |
| ⑧ | 厂界北8 |  | — | — |  | 57.4 |  | — |  | 48.0 |  |  | — | 56.9 | — |
| 测 点 示 意 图 | 道路 河道 ▲7 ▲8 ▲4 ▲3 ▲6 ▲5 ▲1 ▲2 北 三和管业 道路 厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 监测时企业生产正常，夜间不生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测人员：周禛、韩鹏程              记录人：周禛         审核：蒋科伟

宜 兴 市 环 境 监 测 站

噪 声 监 测 报 告（2）

| 委托单位 |  | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 宜兴市经济开发区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 董科 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  | 13506157787 |  |  |  |
| 监测目的 |  | “三同时”验收 |  |  |  |  | 监测依据 |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |  |  |
| 测量仪器 |  | AWA6291 |  |  |  |  | 站内编号 |  |  |  |  | 016-3 |  |  |  |
| 所属功能区 |  | 3类区 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 昼间 65dB（A）,夜间 55dB（A） |  |  |  |
| 测量时间 |  | 2013年11月28日11时00分至14时00分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 声源情况 | 设备名称、型号 |  |  |  | 功率 |  | 数量 |  |  |  | 运 转 状 态 |  |  |  |  |
|  | 反应釜 |  |  |  | — |  | 10台 |  |  |  | 10台运行正常 |  |  |  |  |
|  | 泵 |  |  |  | — |  | 10台 |  |  |  | 10台运行正常 |  |  |  |  |
|  | 高速分散机 |  |  |  | — |  | 2台 |  |  |  | 2台运行正常 |  |  |  |  |
| 天气情况 | 天气晴，风力 0.6 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点号 | 测点位置 |  | 主要噪声源 | 测点距声源距离 |  | 等效声级 dB（A） |  |  | 背景值 dB（A） |  |  |  |  | 计算后 监测结果 dB（A） |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  |  | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ① | 厂界东1 |  | — | — |  | 58.4 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 58.0 | — |
| ② | 厂界东2 |  | — | — |  | 58.8 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 58.4 | — |
| ③ | 厂界南3 |  | — | — |  | 55.4 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 54.5 | — |
| ④ | 厂界南4 |  | — | — |  | 56.2 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 55.5 | — |
| ⑤ | 厂界西5 |  | — | — |  | 57.8 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 57.3 | — |
| ⑥ | 厂界西6 |  | — | — |  | 59.0 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 58.6 | — |
| ⑦ | 厂界北7 |  | — | — |  | 56.8 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 56.2 | — |
| ⑧ | 厂界北8 |  | — | — |  | 57.2 |  | — |  | 47.9 |  |  | — | 56.7 | — |
| 测 点 示 意 图 | 道路 河道 ▲7 ▲8 ▲4 ▲3 ▲6 ▲5 ▲1 ▲2 北 三和管业 道路 厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 监测时企业生产正常，夜间不生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测人员：周禛、韩鹏程              记录人：周禛         审核：蒋科伟

该企业有机废渣、漆渣、废弃滤布、污泥、有机废液委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处理，原料包装桶、包装袋等收集后由供货商回收处理，废有机溶剂、废金属催化剂回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一处理。

九、废渣

监测人员：蒋科伟、韩鹏程、周禛

十、结论与建议 一、结论： ⑴、该企业主要进行油漆、树脂、固化剂的生产，设计生产能力为醇酸树脂清漆（扩建前500t/a，扩建后1000 t/a），醇酸树脂哑光漆（扩建前500t/a，扩建后1000 t/a），聚氨酯清漆（扩建前300t/a，扩建后600 t/a），聚氨酯色漆（扩建前200t/a，扩建后400 t/a），氨基漆（扩建前250t/a，扩建后500 t/a），硝基清漆（扩建前0t/a，扩建后300t/a），硝基色漆（扩建前0t/a，扩建后200t/a），丙烯酸树脂漆（扩建前0t/a，扩建后200t/a），环氧防腐漆（扩建前250t/a，扩建后500t/a），有机硅耐高温漆（扩建前150t/a，扩建后300t/a），过氧乙烯耐氨磁漆（扩建前100t/a，扩建后200t/a），醇酸树脂（扩建前1405t/a，扩建后1800t/a），聚氨酯树脂（扩建前885t/a，扩建后1200t/a），固化剂（扩建前0t/a，扩建后500t/a），现场监测时实际生产能力醇酸树脂清漆（扩建前500t/a，扩建后900 t/a），醇酸树脂哑光漆（扩建前500t/a，扩建后950 t/a），聚氨酯清漆（扩建前300t/a，扩建后600 t/a），聚氨酯色漆（扩建前200t/a，扩建后400 t/a），氨基漆（扩建前250t/a，扩建后450 t/a），硝基清漆（扩建前0t/a，扩建后300t/a），硝基色漆（扩建前0t/a，扩建后180t/a），丙烯酸树脂漆（扩建前0t/a，扩建后180t/a），环氧防腐漆（扩建前250t/a，扩建后500t/a），有机硅耐高温漆（扩建前150t/a，扩建后300t/a），过氧乙烯耐氨磁漆（扩建前100t/a，扩建后200t/a），醇酸树脂（扩建前1405t/a，扩建后2605t/a），聚氨酯树脂（扩建前885t/a，扩建后1200t/a），固化剂（扩建前0t/a，扩建后500t/a），醇酸树脂清漆生产负荷达到设计能力的80%，醇酸树脂哑光漆生产负荷达到设计能力的90%，聚氨酯清漆生产负荷达到设计能力的100%，聚氨酯色漆生产负荷达到设计能力的100%，氨基漆生产负荷达到设计能力的80%，硝基清漆生产负荷达到设计能力的100%，硝基色漆生产负荷达到设计能力的90%，丙烯酸树脂漆生产负荷达到设计能力的90%，环氧防腐漆生产负荷达到设计能力的100%，有机硅耐高温漆生产负荷达到设计能力的100%，过氧乙烯耐氨磁漆生产负荷达到设计能力的100%，醇酸树脂生产负荷达到设计能力的100%，聚氨酯树脂生产负荷达到设计能力的100%，固化剂生产负荷达到设计能力的100%，醇酸树脂清漆，醇酸树脂哑光漆，聚氨酯清漆，聚氨酯色漆，氨基漆，硝基清漆，硝基色漆，丙烯酸树脂漆，环氧防腐漆，有机硅耐高温漆，过氧乙烯耐氨磁漆，醇酸树脂，聚氨酯树脂，固化剂均符合“三同时”验收生产负荷达到设计能力的75%以上的要求。 ⑵、该企业废水主要为生活污水、初期雨水，经厂内污水设施处理后，与冷凝水一并接入接入欧亚华都（宜兴）水务有限公司进行处理，经监测该企业接管处水质pH、COD、氨氮、总磷、SS浓度均符合欧亚华都（宜兴）水务有限公司纳管要求。接管处废水量为615吨/年（约1.86吨/天），COD：0.016吨/年，SS：0.0025吨/年，氨氮：0.0002吨/年，总氮：0.0078吨/年，总磷：0.00017吨/年。（污水接管考核量：水量≤3439吨/年、COD≤1.07吨/年、SS≤0.487吨/年、氨氮≤0.035吨/年、总氮≤0.074吨/年、总磷≤0.012吨/年。） ⑶、该企业该企业油漆、树脂、固化剂生产过程中各生产工序都将有一定量的有机废气（G1～G14）产生，部分工序产生的废气（G1、G2、G3）先经两级冷凝回收大部分有机溶剂，其余不凝气和其他有机废气一起经催化燃烧器处理后排放，部分含尘废气（G10、G13）先经布袋除尘器除尘，再经催化燃烧器处理有机废气，经15米高的排气筒排放，监测结果表明废气中的甲苯、二甲苯浓度及速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准；1台120万kCal/h的导热油炉为生产供热，导热油炉以天然气为燃料，烟气与废气经15米高的同一根排气筒排放，监测结果表明其烟尘排放浓度、二氧化硫排放浓度、氮氧化物排放浓度、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）表1、2中二类区II时段的标准。该企业废气中醋酸乙酯、醋酸丁酯、丙酮、环已酮、甲苯二异氰酸酯、丁醇等废气宜兴市环境监测站不具备监测能力，未实施监测。

十、结论与建议 甲苯：6.07×10-4吨/年，二甲苯：3.39×10-4吨/年，烟尘：2.36×10-3吨/年（有组织排放大气污染物考核：甲苯≤0.13吨/年、二甲苯≤0.39吨/年、三甲苯≤0.13吨/年、醋酸乙酯≤0.13吨/年、烟尘≤0.85吨/年、HCL≤9.1吨/年、甲醇≤0.1吨/年。） ⑷、该企业厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区昼间噪声标准。 3类功能区厂界昼间噪声限值≤65dB(A) ⑸、该企业有机废渣、漆渣、废弃滤布、污泥、有机废液委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处理，原料包装桶、包装袋等收集后由供货商回收处理，废有机溶剂、废金属催化剂回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一处理。 二、建议： ⑴、该企业应加强环境管理，确保无跑、冒、滴、漏现场产生，并设立足够的事故应急池和消防收集池，防止泄漏物进入环境，落实本项目的应急预案。 ⑵、该企业必须按照“清污分流、雨污分流、综合利用”原则完善厂区排水管网建设。