| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CHBAS. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CHBAS XXXX—XXXX

球墨铸铁管水冷金属型离心机智能单元
通用技术要求

General Technical Requirements for Ductile Iron Pipe Water-Cooled Metal Mold Centrifugal Casting Machine Intelligent Unit

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由新兴河北工程技术有限公司提出。

本文件由河北省标准化协会归口。

本文件起草单位：新兴河北工程技术有限公司、新兴铸管股份有限公司、河北新兴铸管有限公司、芜湖新兴铸管有限责任公司、黄石新兴管业有限公司、广东新兴铸管有限公司、新兴铸管（埃及）股份有限公司、四川省川建管道有限公司、新兴铸管阜康能源有限公司等。

本文件主要起草人：

引言

水冷金属型离心机作为球墨铸铁管生产的核心装备，其智能化水平直接决定了整条产线的效能与产品质量。随着智能制造成为铸造行业转型升级的核心引擎，为引领行业技术进步，规范智能离心机的设计、制造与应用，特制定本文件。

本文件在 T/CFA 0203141—2021《绿色铸造设计产品 球墨铸铁管水冷金属型离心机通用技术要求》的基础上，聚焦于“智能单元”的范畴，补充规定了数据交互、智能控制、预测性维护等关键智能特征的技术要求，旨在构建统一、开放的智能离心机技术标准体系，为智能工厂建设提供核心装备层面的标准化支撑。

球墨铸铁管水冷金属型离心机智能单元

通用技术要求

范围

本文件规定了球墨铸铁管水冷金属型离心机智能单元（以下简称“智能离心机单元”）的总体要求、数据交互要求、设备智能控制要求、预测性维护要求、安全要求、试验方法以及检验规则。

本文件适用于球墨铸铁管水冷金属型离心机智能单元的设计、制造、检验、验收及应用。智能离心机单元包括离心主机系统、浇注系统、拔管系统、控制系统以及与智能工厂上层系统交互的接口模块等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 16855.1  机械安全 安全控制系统 第1部分：设计通则

GB/T 37393  数字化车间 通用技术要求

GB/T 38129—2019  智能工厂 安全控制要求

GB/T 41255  智能工厂 通用技术要求

GB/T 43064.1—2023  智能工厂建设导则 第1部分：物理工厂智能化系统

T/CFA 0203141—2021  绿色铸造设计产品 球墨铸铁管水冷金属型离心机通用技术要求

术语和定义

GB/T 41255、GB/T 37393、T/CFA 0203141—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

智能离心机单元  intelligent centrifugal casting unit

由水冷金属型离心主机、浇注系统、拔管系统、本地控制系统以及与上层系统（如MES、ERP）进行数据交互的接口模块等组成的，具备数据交互、智能控制、预测性维护等智能化功能的完整装备集合。

- 数据交互  data interaction

智能离心机单元内部各系统间（浇铸系统、主机系统、拔管系统等）与外部系统（如制造执行系统、熔炼单元、退火炉单元等）之间，通过约定的接口和协议进行的数据发送、接收、解析和处理的过程。

智能控制  intelligent control

基于工艺模型、专家知识或机器学习算法，使离心机单元能够根据实时工况自动调整工艺参数，实现最优运行状态的控制方式。

预测性维护  predictive maintenance

通过持续监测设备运行状态数据，利用数据分析技术预判设备故障或性能劣化趋势，并提前采取维护措施的方式。

总体要求

基本要求

智能离心机单元除应符合T/CFA 0203141—2021中第5章“技术要求”的规定外，还应满足本文件第5章至第8章的智能化相关要求。

智能化功能框架

智能离心机单元应具备以下基本智能化功能：

数据采集与监控：实时采集单元运行参数（如扇形包翻转角速度及浇注重量、孕育剂加入量、管模粉加入量、管模转速、离心机冷却水温度、主机轴承振动、关键驱动电机电流等），并上传至本地或云端监控系统；

数据交互：具备与上层制造执行系统（MES）、企业资源计划系统（ERP）等进行双向数据交换的能力；

自动控制：能够根据预设工艺参数自动完成离心成型全过程操作，实现一键启动、自动运行、自动停机；

工艺自适应调整：基于历史数据和实时反馈，自动调整工艺参数（如扇形包翻转角速度及浇注重量、主机上行的分段控制参数等）以提升产品质量；

预测性维护：对关键部件（如主机轴承、扇形包翻转及主机行走驱动电机、芯架压紧比例减压阀等）进行健康状态评估，并在异常时发出预警。

数据交互要求

通信接口

智能离心机单元应提供至少一种工业标准通信接口，如工业以太网（PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT等）、现场总线（PROFIBUS、Modbus等），并支持OPC UA协议。

数据内容

智能离心机单元应能对外提供以下数据：

- 设备状态数据：包括运行/停机/故障状态、当前运行模式、累计运行时间、当前转速、电机电流等；

生产过程数据：包括当前生产管号、规格、浇注重量、浇注时间、实际转速曲线、实际温度曲线等；

质量数据：包括铁水成分及浇注温度、管子壁厚检测数据、称重数据、外表面检测数据（如配备）等；

报警与事件数据：包括故障代码、报警时间、报警内容、操作员确认记录等；

维护数据：包括关键部件累计运行时间、最近维护记录、剩余寿命预测等；

设备能耗数据：包括与设备配套的水、电、风、气等能源消耗的实时记录与累计数据等。

数据格式

数据格式应遵循统一的数据字典规范，可采用JSON、XML或标准工业数据格式（如MTConnect）。企业应建立数据字典，对数据名称、数据类型、单位、取值范围等进行明确定义。

实时性要求

生产过程核心工艺参数（如扇形包翻转角度、、浇注重量、主机走速、主机位置、管模转速等）的采集周期应不大于20ms，状态监测数据采集周期应根据故障诊断需求确定，一般不大于10s；振动、温度等快速变化参数宜不大于1s。与MES系统的数据交互延迟应满足生产调度需求，一般不超过100 ms。

数据安全

数据交互应具备访问控制、身份认证、数据加密等安全措施，防止未经授权的访问和数据篡改。具体要求应符合GB/T 38129—2019第10章的规定。

设备智能控制要求

自动控制功能

智能离心机单元应能根据铁水成分及温度（从上工序熔炼单元获取）、管径、壁厚等规格自动调用相应的工艺参数，实现以下自动控制功能：

- 浇注系统的自动定量浇注与流量控制，以及管模粉、孕育剂的自动定量加入；

离心主机转速的自动调节、行走速度的分段控制与优化；

管模冷却水的自动调节（出入口温度、压力、流量）；

拔管机、接管装置的自动协同运行；

壁厚检测设备自动对热态铸管产品的壁厚一致性进行检测，并反馈数据，实现工艺参数的优化；

实现永久管号赋码，并与关键生产数据绑定；

实现与前后工序的生产匹配，提高生产效率，减少能源消耗。

工艺自适应调整

宜具备工艺参数自学习与自适应调整功能，基于历史生产数据和当前质量反馈，利用机器学习等方法，实现主机行走、管模旋转、扇形包翻转等关键驱动电机转速曲线、浇注速度等核心参数的自适应调整，提升产品壁厚一致性，实现产品质量的持续改进。

工艺预测模型要求

智能离心机单元应建立基于多物理场耦合的离心成型工艺预测模型，实现对产品质量指标的预判。模型应至少涵盖以下控制子模型：

- 非线性流量补偿模型：应能根据扇形包内铁水残余重量、倾翻角速度与铁水流动性的非线性关系，实时计算理论瞬时流量；

壁厚分布预测模型：利用离心机行走速度 v(t)、管模转速 ω与预测流量的耦合关系，构建全管长壁厚分布模型。

动态闭环控制要求

智能离心机单元不应仅执行预设参数，而应具备基于反馈的动态调整能力：

- 铁水温度自动补偿：系统应自动获取熔炼单元或浇注前测温点的铁水温度，当温度偏差超过工艺设定阈值（如±20℃）时，系统应自动按预设补偿系数修正离心机浇注参数；

热态壁厚反馈修正：应实时接收6.1e) 章节所述的热态壁厚检测数据，智能单元应具备自学习功能，当检测到壁厚出现趋势性偏差时，应自动微调主机的分段行走速度曲线；

壁厚偏差控制：通过模型优化后，全管长壁厚均匀度（极差值）应比人工设定模式下提升 15% 以上。

柔性生产

能够根据生产计划自动识别管型并切换工艺参数，切换时间应满足生产线节拍要求。

管模和机头可采用自动或人工方式更换，但工艺参数的调整应实现自动化。

人机交互

操作界面应提供工艺参数实时显示、历史趋势查询、报警信息汇总、操作指导等功能，并支持触摸屏操作。宜支持移动终端（如平板电脑）的远程监控与操作。

预测性维护要求

状态监测

应对以下关键部件实施在线状态监测：

- 主机轴承振动与温度；

主机行走、管模旋转、扇形包翻转等关键驱动电机的电流与温度；

液压系统(如有)压力、油温、油位；

冷却水系统流量、压力、温度。

故障诊断

应配置故障诊断功能，可采用内置模块或通过与上层诊断系统协同实现，能够根据监测数据识别常见故障（如轴承磨损、不平衡、不对中、润滑不良等），并给出故障原因提示。

寿命预测

宜基于关键部件的历史运行数据和理论寿命模型，预测其剩余使用寿命，并在需要维护时提前发出预警。维护预警应包含建议的维护时间、维护内容和备件信息。

维护管理

应记录每次维护活动的详细信息（维护时间、维护内容、更换部件、执行人员等），形成电子维护档案，并宜与上层设备管理系统（EAM）实现数据同步（如配备）。

安全要求

功能安全

智能离心机单元的安全功能（如急停、安全门联锁、光幕保护）应符合GB/T 16855.1的规定，其安全功能的安全完整性等级（SIL）或性能等级（PL）应满足风险评估要求，并符合GB/T 20438或GB/T 16855.1的规定。

电气安全

电气系统应符合GB/T 5226.1的规定，具备过载、短路、接地保护。

网络安全

智能离心机单元的网络接入应符合工厂网络安全策略，具备防火墙、入侵检测等防护措施，防止网络攻击导致的设备异常或停机。

信息安全

设备内部存储的生产数据、工艺参数、维护记录等应具备防篡改机制，重要数据应定期备份。

试验方法

一般要求

试验环境、仪器仪表应符合相关标准要求。试验前应检查设备完整性，确认所有安全措施已落实。

数据交互试验

按照5.2和5.3的规定，通过模拟上层系统发送指令并接收反馈数据，验证数据内容、格式、实时性是否符合要求。可采用网络抓包工具或专用测试软件进行。数据交互试验的要求如下：

- 测试用案例数量不少于10个；

测试时长不少于30min；

允许丢包率≤0.1%；

数据正确性验证。

智能控制功能试验

分别测试自动控制、工艺参数优化、柔性生产等功能。自动控制试验应覆盖不同规格产品，验证一键启动至成品下线全过程。工艺参数优化试验可通过设置目标质量指标，观察参数调整情况。自动控制功能应连续运行4h无故障，产品合格率不低于98%。

预测性维护功能试验

模拟关键部件状态数据异常，验证状态监测、故障诊断、寿命预测等功能是否正常触发预警，并记录预警信息。可通过注入模拟信号或设置测试模式进行。预测性维护功能的验证应包括：

- 故障诊断准确率测试，应模拟不少于5种典型故障(如轴承磨损、润滑不良、驱动电机过载、温度过高、振动过大等)；

寿命预测误差评估，与实际寿命对比，误差应≤20%；

预警提前量验证，预警发出至实际故障时间应满足维护响应需求(由用户与制造商协商确定，通常应不少于24h)。

安全功能试验

逐一验证急停按钮、安全门联锁、光幕保护等安全功能是否有效。网络安全试验应按GB/T 22239等相关标准进行安全评估。现场验收应在连续生产条件下进行不少于8h的运行考核，所有功能应正常。

检验规则

出厂检验

每台智能离心机单元出厂前应进行以下检验：

- 外观与尺寸检查；

电气安全测试；

基本自动控制功能验证；

数据交互接口测试（仅验证通信连通性）。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品定型或老产品转产；

结构、材料、工艺重大变更；

停产两年后恢复生产；

国家质量监督机构提出要求。

型式检验应包括本文件规定的全部技术要求。

现场验收

设备运抵用户现场安装调试后，应按照供需双方约定的验收大纲进行现场验收，重点验证数据交互与上层系统的集成效果、智能控制功能在生产环境下的表现、预测性维护功能的准确性等。

参考文献

- GB/T 18725—2008 制造业信息化 技术术语

- GB/T 25485—2010 工业自动化系统与集成 制造执行系统功能体系结构

- T/CFA 031103.5 铸造数字化工厂通用技术要求