聊城市茌平区国丰木业有限公司年产200万平方米饰面人造板

竣工环境保护验收检查意见

2024年8月11日，聊城市茌平区国丰木业有限公司组织召开了聊城市茌平区国丰木业有限公司年产200万平方米饰面人造板竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（聊城市茌平区国丰木业有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市茌平区国丰木业有限公司成立于2020年12月，位于聊城市茌平区信发街道永昌路205号，主要经营范围为地板制造；地板销售；门窗制造加工等。随着市场对人造板家具需求的增长，市场对人造板的需求随之增加，聊城市茌平区国丰木业有限公司投资400万元，建设聊城市茌平区国丰木业有限公司年产200万平方米饰面人造板项目，项目建成后达到了年产200万平方米饰面人造板的能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年5月，聊城市茌平区国丰木业有限公司委托山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司编制《聊城市茌平区国丰木业有限公司年产200万平方米饰面人造板项目环境影响报告表》，2024年6月19日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕64号文对该项目进行了批复。

2024年7月，聊城市茌平区国丰木业有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年7月10日、7月11日对聊城市茌平区国丰木业有限公司年产200万平方米饰面人造板项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为年产200万平方米饰面人造板工程。2024年08月11日，聊城市茌平区国丰木业有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对年产200万平方米饰面人造板项目进行自主验收并验收通过。

（三）投资情况

项目总投资400万元，环保投资24万元。

（四）验收范围

年产200万平方米饰面人造板。

- 二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池预处理后委托当地环卫部门清运，不外排。

（二）废气

项目运营期产生的废气主要为燃气模温机运行过程中产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和热压工序中热压过程产生的VOCS、甲醛。

① 有组织废气

燃气模温机运行过程中会产生天然气燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，燃气模温机采用国际领先的低氮燃烧技术，燃烧废气经15m高排气筒DA001有组织排放；热压工序产生的废气经密闭集气罩收集后引入二级活性炭处理，处理后通过1根15m高排气筒DA002排放。

② 无组织废气

项目热压工序产生的废气VOCS和甲醛经处理后通过车间无组织排放，通过加强车间通风等措施，减少对周围环境的影响。

（三）噪声

该项目主要噪声来源为模温机、风机等设备产生的机械噪声。诵过选用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声等措施降噪，运营期厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为废边角料、废导热油、废活性炭、废过滤棉及生活垃圾等。

（1）一般固废

①生活垃圾

项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

②废边角料

挂边过程会产生部分浸胶纸废边角料，经与企业技术人员交流可知，项目产生的废边角料统一收集后外售废品回收站。

（2）危险废物

①废导热油

项目使用模温机为导热油燃气模温机，导热油会定期更换，废导热油属于危险废物。项目产生的废导热油暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位集中处理。

②废活性炭

项目采用“两级活性炭吸附装置”来处理有机废气。项目产生的废活性炭暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位集中处理。

③废过滤棉

项目采用“过滤棉吸附装置”来处理有机废气。项目产生的废过滤棉暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位集中处理。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《聊城市茌平区国丰木业有限公司年产200万平方米饰面人造板竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，DA001有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大排放浓度分别为3.5 mg/m3、4 mg/m3、17 mg/m3满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值中“重点控制区”要求标准限值：颗粒物：10 mg/m3、二氧化硫：50 mg/m3、氮氧化物：50 mg/m3｛NOX同时执行关于《关于加快天然气锅炉低氮改造完成时限的通知》（聊城市生态环境局2019.09.12）要求｝；有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大排放速率分别为4.0×10-3 kg/h、4.8×10-3 kg/h、1.9×10-2 kg/h满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求（排气筒高度15m：颗粒物：3.5 kg/h、二氧化硫：2.6 kg/h、氮氧化物：0.77 kg/h）。DA002有组织VOCs最高排放浓度和最大排放速率分别为2.86 mg/m3和1.44×10-2 kg/h满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值（40 mg/m3；3.0 kg/h）；DA002有组织甲醛最高排放浓度和最大排放速率分别为1.79 mg/m3和9.02×10-3 kg/h满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值：（25 mg/m3；0.26 kg/h）。

验收监测期间，无组织颗粒物最高排放浓度为0.405 mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值1.0 mg/m3。无组织VOCs最高排放浓度为1.18 mg/m3满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值：2.0 mg/m3。无组织甲醛最高排放浓度为0.036 mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值：0.2 mg/m3。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为59 dB(A)，夜间最大噪声值为51 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）要求。

3、废水

本项目废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池预处理后委托当地环卫部门清运，不外排。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为废边角料、废导热油、废活性炭、废过滤棉及生活垃圾等。

（1）一般固废

①生活垃圾

项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

②废边角料

挂边过程会产生部分浸胶纸废边角料，经与企业技术人员交流可知，项目产生的废边角料统一收集后外售废品回收站。

（2）危险废物

①废导热油

项目使用模温机为导热油燃气模温机，导热油会定期更换，废导热油属于危险废物。项目产生的废导热油暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位集中处理。

②废活性炭

项目采用“两级活性炭吸附装置”来处理有机废气。项目产生的废活性炭暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位集中处理。

③废过滤棉

项目采用“过滤棉吸附装置”来处理有机废气。项目产生的废过滤棉暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位集中处理。

竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的废水和固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，聊城市茌平区国丰木业有限公司年产200万平方米饰面人造板满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市茌平区国丰木业有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市茌平区国丰木业有限公司

2024年8月11日

附件：