山东鲁晟铝制品有限公司

年加工10000吨铝型材项目(二期)

竣工环境保护验收检查意见

2025年08月10日，山东鲁晟铝制品有限公司组织召开了山东鲁晟铝制品有限公司年加工10000吨铝型材项目(二期)竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（山东鲁晟铝制品有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东鲁晟铝制品有限公司成立于2023年09月26日，位于山东省聊城市茌平区信发办事处张庙村西，占地面积约3300平方米（土地性质为工业用地）。建设项目为《山东鲁晟铝制品有限公司年加工10000吨铝型材项目》（二期：年加工2000吨铝型材）。目前，该项目一期已建设完成并投产，一期工程共建设3台铝棒加热炉、3台挤压机、2台模具炉、1台时效炉、3台校直机、3台冷床、3台切割锯，可达到年产6000吨铝型材的生产能力，并于2024年5月进行了自主验收。本项目在一期设备基础上新增1台铝棒加热炉、1台挤压机，建设二期年加工2000吨铝型材项目，项目建成后达到了年加工8000吨铝型材项目的实际生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年10月，山东鲁晟铝制品有限公司委托山东省聊泰环境技术有限公司编制《山东鲁晟铝制品有限公司年加工10000吨铝型材项目》，2024年3月12日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕18号文对该项-目进行了批复。

2025年7月，山东鲁晟铝制品有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2025年07月18日、07月19日对山东鲁晟铝制品有限公司年加工10000吨铝型材项目（二期年加工2000吨铝型材）进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目总投资300万元，环保投资9万元。

（四）验收范围

山东鲁晟铝制品有限公司年加工10000吨铝型材项目(二期)

- 二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。

本项目生活用水量为356.25m3/a，生活废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为285m3/a。废水中主要污染物浓度为COD、氨氮、SS。生活污水排入化粪池处理后由环卫部门统一清运，不外排。

（二）废气

本项废气主要为天然气燃烧废气。

（1）有组织废气

①时效炉天然气废气：本项目时效炉使用天然气加热，时效炉配置了低氮燃烧器，天然气经过低氮燃烧器燃烧产生的天然气燃烧废气经过一根15m高的排气筒DA002排放。

②铝棒加热炉天然气燃烧废气：项目二期新上1台铝棒加热炉，铝棒加热炉使用天然气加热，配置了低氮燃烧器，天然气经过低氮燃烧器燃烧产生的天然气燃烧废气经过原有的一根15m高的排气筒DA001排放。

（2）无组织废气

项目无组织废气主要包括未被收集的颗粒物。通过设置封闭式车间，且设置专人对散落的粉尘及时清扫、洒水降尘进行无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要为切割锯、风机等设备运行时产生的噪。通过选用低噪声的设备、大功率设备采用基础减振、室内隔离布置、距离衰减和车间隔声等降噪措施，减少噪声对环境的影响。运营期厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要包括下脚料、废液压油、废润滑油、废含油抹布、手套、废包装桶及生活垃圾。

（1）一般固废

①下脚料：本项目挤压切割及锯切工序会产生废铝下脚料，为一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，下脚料分类代码为：325-001-10,收集后外售利用。

②生活垃圾：本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计算，年产生量约为4.5t/a，生活垃圾为一般固废，生活垃圾委托环卫部门清运。

（2）危险废物

①废液压油：本项目挤压机设备运行会产生废液压油，属于HW08类危险废物，废物代码为900-217-08，主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，经收集后委托具备相应资质的单位处置。

②废润滑油：本项目设备润滑维修保养会产生废润滑油，属于HW08类危险废物，废物代码为900-218-08，主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，经收集后委托具备相应资质的单位处置。

③废含油抹布、手套；项目设备擦拭保养过程中会产生废含油抹布、手套，根据建设单位提供的资料，属于HW49危险废物，危废代码900-041-49，固态，其主要成分为乳化液、矿物油等，暂存危废间，委托有资质单位处理。

④废包装桶：本项目外购原料润滑油、液压油为170kg桶装，产生量约2个，单个重约20kg，则产生量约为0.04t/a，属于HW49危险废物，危废代码900-041-49,固态，其主要成分为包装桶、乳化液、矿物油等，暂存危废间，委托有资质单位处理。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《山东鲁晟铝制品有限公司年加工10000吨铝型材项目(二期)竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最高排放浓度分别为2.3mg/m3、<3mg/m3、17mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”的大气污染物排放浓度限值、《关于印发<聊城市环境空气质量改善整改工作方案>的通知》(聊气办发(2019)39号)的要求：颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：50mg/m3；有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大排放速率分别为0.00071kg/h、0.00051kg/h、0.0034kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放速率限值标准：颗粒物（15m：3.5kg/h）、二氧化硫（15m：2.6kg/h）、氮氧化物（15m：0.77kg/h）。

验收监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度最大为0.349mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中厂界无组织排放浓度限值要求：1.0mg/m3；炉窑周边（MF0008）颗粒物排放浓度最大为0.396mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表3大气污染物排放标准要求：5.0mg/m3。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为57dB(A)，夜间最大噪声值为49dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)）要求。

3、固体废物

项目产生的固体废物主要包括下脚料、废液压油、废润滑油、废含油抹布、手套、废包装桶及生活垃圾。

（1）一般固废

①下脚料：本项目挤压切割及锯切工序会产生废铝下脚料，为一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，下脚料分类代码为：325-001-10,收集后外售利用。

②生活垃圾：本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计算，年产生量约为4.5t/a，生活垃圾为一般固废，生活垃圾委托环卫部门清运。

（2）危险废物

①废液压油：本项目挤压机设备运行会产生废液压油，属于HW08类危险废物，废物代码为900-217-08，主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，经收集后委托具备相应资质的单位处置。

②废润滑油：本项目设备润滑维修保养会产生废润滑油，属于HW08类危险废物，废物代码为900-218-08，主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，经收集后委托具备相应资质的单位处置。

③废含油抹布、手套；项目设备擦拭保养过程中会产生废含油抹布、手套，根据建设单位提供的资料，属于HW49危险废物，危废代码900-041-49，固态，其主要成分为乳化液、矿物油等，暂存危废间，委托有资质单位处理。

④废包装桶：本项目外购原料润滑油、液压油为170kg桶装，产生量约2个，单个重约20kg，则产生量约为0.04t/a，属于HW49危险废物，危废代码900-041-49,固态，其主要成分为包装桶、乳化液、矿物油等，暂存危废间，委托有资质单位处理。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声、废水能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东鲁晟铝制品有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

山东鲁晟铝制品有限公司

2025年08月10日

附件：