青岛万华华征家居有限公司板式家具生产项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月14日，青岛万华华征家居有限公司根据“板式家具生产项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛万华华征家居有限公司板式家具生产项目位于平度市经济技术开发区广州南路6号，主要从事板式家具生产。

项目投资200万元租赁青岛建庆精密模具有限公司5463.09m2闲置厂房建设板式家具生产项目，建筑面积5463.09m2。主要为一个大的生产车间，购置推台锯、开料机等生产设备共计43台/套，年生产板式家具 20万m2。

项目劳动定员20人，实行一班制生产，8小时，年工作300天。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年6月，受我企业委托，山东森源环保科技有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛万华华征家居有限公司板式家具生产项目环境影响报告表》。

2020年7月23日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2020﹞148号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

项目于2020年7月开工建设，9月调试完成。

（三）投资情况

“板式家具生产项目”设计项目总投资200万元，其中环保投资10万元，环保投资占项目总投资的5%。工程实际总投资200万元，其中环保投资10万元，环保投资占项目总投资的5%。

（四）验收范围

本次验收范围为青岛万华华征家居有限公司板式家具生产项目工程内容。

二、项目变动情况

项目实际建设情况与环评及批复要求无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后通过市政污水管网排至青岛崇杰环保平度污水处理厂进行处理。为避免污染土壤及地下水，企业对化粪池进行了防渗漏处理。

（二）废气

下料、打磨、打孔废气分别集中收集，经布袋除尘器处理后，通过1根高度为15米的排气筒（P1）排放；

封边、吸膜、贴合废气分别集中收集，经活性炭吸附装置处理后，通过1根高度为15米的排气筒（P2）排放。

项目无组织废气主要为：生产过程中未被收集的废气，经车间直接无组织排放，企业通过加强生产管理来降低无组织废气的排放。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是数控开料机、开料机、封边机、空压机、推台锯、切角机、切割机、六面钻、打磨机、吸膜机、PVC贴合机、侧孔机、电子开料锯等设备运行产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目一般工业固废主要有：板材下脚料、金属下脚料、除尘器回收的粉尘、废包装材料，均暂存厂区一般固废暂存场，其中板材下脚料和回收粉尘由固定厂家回收；金属下脚料和废包装材料由废品回收站回收。

项目危险废物主要有：废活性炭、废机油、废机油桶、废含油抹布，均分类收集、暂存于项目危险废物暂存间内，其中废含油抹布被列入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾定期运往光大环保能源（平度）有限公司垃圾焚烧处理；其他危险废物定期委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司进行处置。

项目职工产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。

（五）环境风险

企业编制了《青岛万华华征家居有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案号：370283-20201204-465-L）。

四、环保措施调试效果

青岛万华华征家居有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，排气筒P1中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376 -2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。废气排气筒P2中VOCs、二甲苯排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3 -2017）表1中第Ⅱ时段限值要求。

无组织排放废气厂界监控点颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值；VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2标准。

厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区标准。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、尽快完成突发环境事件应急预案编制及备案工作。

青岛万华华征家居有限公司

2020年12月14日

附件：

青岛万华华征家居有限公司板式家具生产项目

竣工环境保护验收意见

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 翟保产 | 青岛万华华征家居有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 姜旭亮 | 青岛万华华征家居有限公司 | 安全代表 |  |
|  | 监测单位 | 姜海洋 | 青岛中旭检测检验 有限公司 | 工程师 |  |

2020年12月14日