青岛瑞可莱食品配料有限公司

食用香精生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年10月14日，青岛瑞可莱食品配料有限公司根据“食用香精生产项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛瑞可莱食品配料有限公司（原青岛瑞可莱餐食品添加剂有限公司）位于平度市经济开发区重庆路277号，主要从事各类调味料生产、销售。

本次验收仅针对本食用香精生产项目内容，项目总投资500万元，购置搅拌机2台、暂存罐6个、破骨机2台、骨泥机2台、夹层锅2个、反应釜2台、自动包装机1台等设备。配套建设2t/h的燃气锅炉，劳动定员37人，单班制，每班8h，年工作200d，年产食用香精300t/a（粉状、膏状、油状各100t/a）。

## （二）建设过程及环保审批情况

2012年06月，建设单位委托中国海洋大学编制了《青岛瑞可莱餐食品添加剂有限公司食用香精生产项目环境影响报告表》；

平度市环境保护局于2012年6月21日以平环审字【2012】232号文对该报告表进行了批复。

2012年7月项目开工建设，2012年8月建设完成。

## （三）投资情况

本项目总投资500万元，其中环保投资15万元，环保投资占项目总投资的3.0%。

# 二、项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求一致，无变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目隔油沉淀处理后的餐饮废水、生产设备清洗水、树脂再生废水和生活污水经化粪池处理，通过市政污水管网排入青岛崇杰环保平度污水处理。化粪池经防渗处理，可有效防止废水渗漏。

## （二）废气

有组织废气

1、投料粉尘：车间废气收集系统+布袋除尘器+15m排气筒P1；

2、车间生产废气：车间排风系统+活性炭吸附+15m排气筒P2；

3、燃气锅炉：采用低氮燃烧技术，15m排气筒P3。

无组织废气

项目无组织废气主要为：生产中未经集气系统收集的粉尘和异味，经车间直接无组织排放，企业通过加强生产管理来降低无组织废气的排放。

## （三）噪声

项目噪声主要为生产车间内的搅拌机、破骨机、分装机和风机等设备的运行噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

## （四）固废

项目营运期固废主要是废下脚料、回收颗粒物、废包装材料、废活性炭、离子交换树脂、餐厨垃圾和职工生活垃圾。其中，废下脚料、回收颗粒物、外售饲料厂家综合利用；原料包装物主要为袋装、罐装包装物，可回收后返回供货厂家重新利用；天然气锅炉制备软化水过程产生废弃离子交换树脂，一般固废定期外售综合利用；餐厨垃圾定期委托有资质单位清运。生活垃圾和废活性炭由当地环卫部门收集后运往城市生活垃圾填埋场，实行无害化处理。

# 四、环保措施调试效果

青岛瑞可莱食品配料有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，投料生产废气排气筒P1中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；

天然气锅炉排气筒P3中烟尘、SO2、NOX排放浓度和烟气林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2重点控制区标准要求；生产异味废气排气筒P2中臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准；

生产异味废气排气筒P2中臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准。

无组织排放废气厂界监控点颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新建排放标准。

验收监测期间，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。

# 五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录；

2、加强日常的环保管理与监督，严禁环保设施故障情况下生产。

青岛瑞可莱食品配料有限公司

2021年10月14日

# 附件：

青岛瑞可莱食品配料有限公司

食用香精生产项目

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 孙彤 | 青岛瑞可莱食品配料有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 于张营 | 青岛瑞可莱食品配料有限公司 | 行政总监 |  |
|  | 监测单位 | 王云鹏 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  |  | 王 涛 | 青岛中油华东院安全环保有限公司 | 高工 |  |

2021年10月14日