文成国家气象观测站迁站项目地块土壤污染状况

初步调查报告公示版

文成国家气象观测站迁站项目地块位于浙江省温州市文成县大峃镇，地块面积为6854m2，地块四周均为山地。本地块中心地理坐标为120.129090°E，27.778469°N。

根据《文成县中心城区控制性详细规划》（地块zt-B-33），本地块拟规划用途是科研用地，在《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（2020 年11月）中属于08公共管理与公共服务用地中的0802科研用地。同时根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2024]47号)中规定，地块用途变更为敏感用地的，属于甲类地块。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定，“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。根据《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）和《省土壤与固体废物污染防治办公室关于印发土壤污染防治工作专题座谈会纪要的函》（2019年9月6日）等要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按规定开展土壤污染状况调查。为此，文成县气象局委托浙江重氏环境资源有限公司对该地块进行土壤污染状况初步调查，以核查其污染物浓度是否超过国家和地方规定的相关标准，是否满足相应用地用途要求。

业主单位：文成县气象局

调查单位：浙江重氏环境资源有限公司

检测单位：浙江瓯环检测科技有限公司

钻孔单位：上海洁壤环保科技有限公司

调查结果分析：依据前期收集的资料，按照系统随机布点法原则在调查地块内共布设本项目本次土壤污染状况调查地块内共布设6个柱状土壤监测点（S1-S6），地块外布设1个背景点作为对照点，本次调查共计送检20个土壤样品（不含土壤平行样，其中二噁英仅测表层样）和3个平行样，检测指标为pH、GB36600中45项基本检测项目、二噁英；根据本地块岩土工程勘察报告，勘察期间地下水位埋藏较深，未测得钻孔内稳定地下水位（最深终孔12.6m），故本次地块内不布设地下水采样井，仅在地块东北侧215m未扰动处布设一个地下水背景点W0，通过现场钻探情况可知，该点位1m以下为微风化基岩层，岩石节理、裂隙张开性小，连通性差，基岩裂隙水水量贫乏，采样洗井时也未见回水，无法取到潜水层地下水。

通过对地块进行前期调查及布点采样监测，得出以下结论：

本次调查采集的土壤样品共检测47项指标，检出指标为砷、镉、铜、铅、汞、镍、pH和二噁英，各监测指标浓度均低于GB36600-2018中第一类用地筛选值。

综上所述，本地块满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中所规定的第一类用地要求，可结束初步调查。地块不属于污染地块，无需启动详细调查及风险评估程序。